דו"ח לשנת 2018 בתחום

הנדסה, תפעול, תחזוקה

ועמידה באמות המידה

מרץ 2018

| תוכן עניינים | עמוד |
| --- | --- |
| א. דוח הפעילות השנתי לתפעול ותחזוקה של התאגיד | 5 |
| 1. רכישת זכויות מים וניצול מקורות מים | 5 |
| 2. הבטחת איכות המים | 5 |
| 3. כמויות המים והביוב | 6 |
| 3.1 רכישת מים ו/או הפקה עצמית וצריכת מים | 6 |
| 3.2 כמויות הביוב | 6 |
| 4. הספקת מים אמינה | 7 |
| 5. מערכת אמינה לסילוק שפכים | 8 |
| 6. מערכת טיהור שפכים אמינה | 9 |
| 7. מערכת הולכה וסילוק קולחים אמינה | 9 |
| 8. תכנון וביצוע אמינים | 9 |
| 9. נקיטת האמצעים הדרושים להקטנת פחת ודלף מים | 11 |
| 10. ביצוע פעילות יזומה ומתוכננת להחלפת קווים ואביזרים פגומים | 11 |
| 10.1 התפלגות הפיצוצים שאירעו בקווי מים, לפי קטרים | 10 |
| 10.2 מספר המגופים שהורכבו או הוחלפו במהלך השנה, לפי קטרים | 10 |
| 11. בדיקה, טיפול, כיול והחלפת מדי מים | 12 |
| 12. טבלת החלפת מדי מים לפי קטרים שונים. | 12 |
| 12.1 מספר התקלות ברשת אספקת המים לפי סוגיהם והתפלגותם במהלך השנה. | 12 |
| 12.2 מספר המפגעים ברשת הביוב ולפי סוגיהם והתפלגותם במהלך השנה. | 13 |
| 13. טיפול במפגעים | 13 |
| 14. פרקי זמן מרביים להפסקות מים וביוב | 14 |
| 14.1 עמידה בפרק הזמן לטיפול בתקלות השונות ברשת המים | 14 |
| 14.2 פרקי הזמן לטיפול במפגעים השונים ברשת הביוב | 14 |
| 15. הכנת תכנית לתחזוקה שוטפת, תקופתית ומונעת | 14 |
| 16. פעולות האחזקה והתפעול | 15 |
| 16.1 הכנת הוראות תפעול ותחזוקה | 15 |
| 16.2 הכנת תיק מעקב שוטף | 15 |
| 16.3 אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת למערכת המים | 15 |
| 16.4 אחזקת רשת הביוב | 15 |
| 16.5 תפעול ואחזקת תחנות שאיבה למים וביוב | 16 |
| 16.6 תחזוקת מערכות חשמל ופיקוד | 17 |
| 16.7 תפעול ותחזוקת בריכות מי שתיה | 17 |

| תוכן עניינים | עמוד |
| --- | --- |
| 17. התקדמות בנושא GIS | 17 |
| 18. אירועים ותקלות | 17 |
| 19. מאגר מידע ועיבוד מידע | 18 |
| 20. רשתות האינסטלציה בבניינים | 18 |
| 21. מניעת ניתוק הארקות | 18 |
| 22. שמירה על זכויות מקרקעין | 18 |
| 23. תיאום עם הרשויות | 19 |
| 24. מערכות פיקוד ובקרה | 20 |
| 25. בקרה והבטחת איכות | 20 |
| 26. הבטחת מתקני התאגיד | 20 |
| 27. מוכנות התאגיד לאספקת מים בשע"ח ובעת משבר מים | 20 |
| 28. ניהול ותפעול מערך בטיחות | 20 |
| 29. היערכות התאגיד לחלוקת מים בשעת משבר | 21 |
| 30. דו"חות מידיים, רבעוניים ושנתיים | 21 |
| ב. דו"חות מיידים | 22 |
| ג. דו"חות רבעוניים | 22 |
| ד. פעילות שהתאגיד מתחייב להעמיד לצרכן | 22 |
| 1. פרסום אמנת שירות | 22 |
| 2. צרכנות | 22 |
| 3. מוקד לתקלות והמוקד לטיפול בתלונות ובפניות הציבור | 23 |
| 3.1 מוקד תלונות | 23 |
| 3.2 המוקד לטיפול בתלונות ובפניות הציבור | 23 |
| ה. שיקום ופיתוח מערכות | 27 |
| 1. הכנת תכניות אב למים ולביוב | 27 |
| 2. דו"ח ביצוע בפועל של עבודות שיקום ופיתוח מערכות מים | 27 |
| 3. דו"ח ביצוע בפועל של עבודות שיקום ופיתוח מערכות ביוב | 29 |
| 4. פרוגרמה חמש שנתית לביצוע עבודות שיקום מערכות המים והביוב | 30 |
| 4.1 תכנית רב שנתית להחלפת קווי מים | 30 |
| 4.2 תכנית רב שנתית להחלפת קווי ביוב | 32 |
| 5. תכנית שנתית לעבודות מים וביוב בשנה הקרובה | 34 |
| 5.1 תכנית שנתית לעבודות מים | 34 |
| 5.2 תכנית שנתית לעבודות ביוב | 35 |

| תוכן עניינים: | עמוד |
| --- | --- |
| ו. רשימה מעודכנת של נכסי המים והביוב העיקריים | 36 |
| 1. רשימה מעודכנת של נכסים במערכת המים | 36 |
| 1.1 מצבת צינורות מים לפי קטרים | 36 |
| 1.2 קידוחים | 37 |
| 1.3 תחנות שאיבה | 37 |
| 1.4 בריכות מים | 38 |
| 1.5 מוני מים | 38 |
| 2. רשימה מעודכנת של נכסים במערכת הביוב | 39 |
| 2.1 מצבת צינורות ביוב לפי קטרים | 39 |
| 2.2 תחנות שאיבה | 40 |
| 2.3 מכוני טיהור | 40 |

א.     דו"ח הפעילות השנתי של התאגיד

- רכישת זכויות מים, וניצול מקורות מים

מקורות המים השונים שהתאגיד ניצל בשנת 2017:

1. חברת מקורות -  1,625,610 מ"ק.

2. הפקה  עצמית  - 0

3. מקורות אחרים  (רכישה מגת רימון)– 6,453 מ"ק

- הבטחת איכות המים

  - לא נתגלה חריגות באיכות המים בשנת 2018.

  - דוחות איכות המים לשנת 2018  בו יש פירוט פריסת נקודות דיגום רצ"ב כנספח א'.

  - בדיקות המים שנעשו במהלך 2018  עפ"י תכניות משרד הבריאות.

  - אין נקודות דיגום בעיתיות.

  - לא בוצעו עבודות פיקוח בתחום הבטחת איכות המים.

  - לא קיימת תוספת כלור. כל המים מתקבלים מוכלרים ממקורות.

  - בדיקות כימיות משנת 2018 תקינות.

  - לא פורסמו תוצאות הדיגום לפי הנחיות מנכ"ל משרד הפנים עקב חוסר במנכ"ל בתאגיד בתקופה הרלוונטית.

  - לא בוצע ניקוי וחיטוי מאגר מי השתיה בשנת 2018. יבוצע בתחילת 2019 לאחר שיקום המתקנים.

  - דיווח על התקנת מז"חים מתבצע בהתאם להנחיות ותקנות משרד הבריאות. מצ"ב סיכום פגישה על מאיה ממשרד הבריאות.

- כמויות המים והביוב

3.1       רכישת מים ו/או הפקה עצמית וצריכת המים

(מבוססים על נתוני רשות המים והלמ"ס ב-4 השנים האחרונות)

| איפיון | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אוכלוסיה לפי הלמ"ס (נפש)* | 15,000 | 15,606 | 16,053 | 17,3011 | 20,492* |
| תקבולים הפקה (מ"ק) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תקבולים קניה מקורות (מ"ק) | 1,168,902 | 1,263,152 | 1,447,303 | 1,589,791 | 1625610 |
| תקבולים קניה ספקים אחרים (מ"ק) | 4,367 | 5,193 | 4,996 | 6,046 | 6453 |
| סה"כ תקבולים | 1,173,269 | 1,268,345 | 1,452,299 | 1,595,837 | 1632063 |
| צריכה במגורים (מ"ק) | 931,445 | 959,033 | 1,069,602 | 1,142,848 | ¦1,156,791 |
| צריכה עירונית (מ"ק) | 111,572 | 127,499 | 176,735 | 217,495 | 192,435 |
| מוסדות ושירותי ציבור (מ"ק) | 53,992 | 55,920 | 68,593 | 76,923 | 81,378 |
| צריכה מסחר ומלאכה (מ"ק) | 30,326 | 29,844 | 35,083 | 55,375 | 62,653 |
| בניה (מ"ק) | 28,777 | 37,622 | 43,925 | 30,899 | 19,118 |
| קולחים להשקיה גינון (מ"ק) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| צריכה חקלאית (מ"ק) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| צריכה אחרת (מ"ק) |  | 1,408 | 2,099 | 2,215 | 8000 |
| מישם שולים , מליחים או אחרים (מ"ק) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ צריכה (מ"ק) | 1,156,112 | 1,211,326 | 1,396,037 | 1,525,756 | 1,520,238 |
| סה"כ פחת (מ"ק) | 17,157 | 57,019 | 56,262 | 70,081 | 111,825 |
| סה"כ פחת (%) | 1.46% | 4.5% | 3.9% | 4.3% | 6.8% |

*20,492-נתון 2018 הוא נתון על פי דוד פיק כמות תושבים מחוז מרכז דצמבר 2018

3.2 	כמויות הביוב

| שנה | צריכת מים (מ"ק) | הפחתות (גינון) | סה"כ (מ"ק) | אחוז מסה"כ צריכה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |
| 2013 | 1,112,180 | 103,132 | 1,009,048 | 91% |
| 2014 | 1,156,112 | 111,572 | 1,044,540 | 90% |
| 2015 | 1,211,326 | 127,499 | 1,083,827 | 89.5% |
| 2016 | 1,396,037 | 176,735 | 1,219,302 | 87.3% |
| 2017 | 1,525,756 | 217,495 | 1,308,756 | 85.7% |
| 2018 | 1,632,063 | 192,435 | 1,439,628 | 88.2% |

(*) גני תקווה מבצעת הובלה וטיהור הביוב באמצעות איגודן (השפד"ן).

- אספקת מים אמינה

- לחץ נמוך – 3 פניות , לחץ גבוה – 0 פניה.

- צריכת שיא של מים קיימת בעיקר בחודשי הקיץ בשעות 7:00 ועד 9:00.

- נפח איגום עירוני הוא 3,300 קוב (איגום לא שולט).

- נפח האיגום הנדרש לפי הקריטריונים המקובלים הוא 2,000 קוב (לפי שליש יום שיא המהווה 4 פרומיל מהצריכה השנתית).

- בכל המתקנים קיימים דיזל גנרטורים. מצב גנרטורים מפורט בסעיף 16.5. קימים שני חיבורי מקורות על אותו קו במרחק  250 מ' זה מזה . רוב רשת המים היא טבעתית.

- קיימים 2 חיבורי מקורות על אותו קו. קיים חיבור חירום מקרית אונו בגודל ''6. בניית תחנת שאיבה נוספת מסמוך לבריכות גת רימון של מקורות. צפי סיום מרץ 2019.

- לא היו מקרים של חוסר מים בעיר.

- מערכת אמינה לסילוק שפכים

- נכון להיום, קיימות בעיר 2 תחנות שאיבה לביוב. התאגיד במגעים עם מועצת סביון לביטול מכון השאיבה יודפת והזרמת השפכים בגרביטציה לקו הביוב החדש שהונח ברחוב אמירים שבסביון.

-	קוטר קווי הולכת שפכים מתאים לספיקות שעת שיא.

-	אין בעיר שפכי ביוב תעשייתיים, לכן לא נדרש לבצע דגימות בחיבורים של צרכנים מסחריים ותעשייתיים

- מערכת טיהור שפכים אמינה

מי תקווה מוליכה שפכים למט"ש איגודן (השפד"ן).

- מערכת הולכה וסילוק קולחים אמינה

אין / לא רלוונטי.

- תכנון וביצוע אמינים

  - מערכות המים

תכנית האב למים משנת 2007 נערכה ע"י משרד מתכננים "סירקין, בוכנר, קורנברג מהנדסים"

- מתוכננים פרויקטים לתשתיות מים במתחמים חדשים, על ידי משרדי תכנון ידועים על פי נוהל תכנון המגדיר  באופן מפורט את כל שלבי התכנון  כולל מפרט טכני מיוחד בו הקבלנים מתחייבים להשתמש  בצנרת מים ואביזרים בעלי תקן ישראלי .

- בסוף שנת 2018 נבחר משרד סירקין בוכנר קורנברג לבצע תוכנית אב מים חדשה שתהיה מותאמת לתוכנית המתאר המקודמת של הישוב. דיון סנ"ת מתוכנן ליולי 2019 (אופטימי מאד – תואם מול אמיר שישה).

- בגני תקווה בגלל המבנה הטופוגרפי של העיר ושיטת האספקה שבה העומד  בעיר  נקבע ע"י מגדל מים תחום הלחצים הוא  בין 2.5 אטמ'  ל-5 אטמ'  ולא  קיימים אזורים עם לחצים חריגים.

- במסגרת תוכנית האב החדשה תיבדק האפשרות לחלק את הישוב לשני אזורי לחץ. אזור לחץ סגור אשר יקבל את המים ממכון השאיבה החדש ואזור מים  הקיים הנשלט ע"י מגדל המים. המכון השאיבה החדש החל לעבוד רק בסוף שנת 2018.

8.2 מערכות ביוב

-     תכנית האב לביוב הוגשה ונשפטה ע"י הוועדה המקצועית למים וביוב בתאריך 13.2.2018 הועברו הערות והשלמות נדרשות לתוכנית.

התוכנית נערכת ע"י משרד מתכננים "סירקין, בוכנר, קורנברג מהנדסים"

- מערכת הביוב  של גני תקווה היא  מערכת גרביטציונית בעיקרה, אך יש 2 תחנות שאיבה לביוב, בעקבות סיכום עם מיתב ומועצת דרום השרון בוטלה תחנת שאיבה נוספת שהייתה מתוכננת למתחם מגורים חדש .

- קווי  הביוב של העיר הונחו רובם מצינורות PVC.

- תכנון קווי הביוב עובר את תהליכי התכנון והבקרה הקפדניים כפי שפורטו לקווי המים.

- כל פעילויות התאגיד תחת פיקוח ובקרה מקצועיים החל משלב התכנון שבו כל תכנון נבדק על ידי מהנדס התאגיד.

- בשלב הביצוע כל פרויקט מפוקח על ידי מפקח מקצועי שנבחר לתפקיד לאחר שעמד בתנאי דרישות שהוגדרו במכרז המפקחים והוכיח ניסיון רב.

- נקיטת האמצעים הדרושים להקטנת פחת ודלף מים.

להלן נתוני פחת המים לשנים האחרונות:

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| פחת מים |  | 3.27% | 1.46% | 4.5% | 3.9% | 4.3% | 6.8% |

לא מתוכננות פעולות להפחת פחת המים.

- ביצוע פעילות יזומה ומתוכננת להחלפת קווים ואביזרים פגומים ובלויים

10.1  התפלגות הפיצוצים שאירעו בקווי המים, לפי קטרים

| חודש/ קוטר |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ינואר |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| פברואר |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| מרץ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אפריל |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מאי |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| יוני |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יולי |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| אוגוסט |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ספטמבר |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| אוקטובר |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| נובמבר |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| דצמבר |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| סה"כ |  | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |

10.2 מספר המגופים שהורכבו או הוחלפו במהלך השנה , לפי קטרים (במסגרת אחזקה)

| קוטר (צול) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| עד 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 |  |
| 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |

- בדיקה, טיפול, כיול והחלפת מדי מים

- החלפת המדים מתבצעת ע"י עובדי חברת מגע"ר.

המדים הישנים נשלחים לחברת ארד למחזור.

בשנת 2018 הוחלפו 204 מדים המהווים כ-3% מכלל המדים בישוב.

- טבלת החלפת מדי המים לפי קטרים שונים

|  | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | משולב 3 | משולב 4 | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מוחלפים (2018) | 188 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |  |  | 204 |
| קיימים (סוף 2018) | 6597 | 23 | 80 | 10 | 53 | 9 |  |  | 6862 |
| אחוז החלפה | 2.84% | 0 | 12.5% | 6% | 0 | 0 |  |  | 2.97% |

  - מספר התקלות ברשת אספקת המים לפי סוגיהם והתפלגותם במהלך השנה

| מהות המפגע | חודש |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| הפסקת מים | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| זיהום במקור המים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לחץ מים גבוה מ- 6 אטמ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לחץ מים נמוך מ- 2 אטמ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| הלמי מים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ירידה בלתי סבירה במפלסי מים בבריכות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| פיצוץ בצינורות עד ''3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| פיצוץ בצינורות ''4 - ''6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| פיצוץ בצינורות מעל ''6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| תקלות בחנוכיות מדי מים | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 |
| סה"כ | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 |  |

  - מספר המפגעים ברשת הביוב לפי סוגיהם

| חודש | פתיחת סתימות ביוב ציבורי | תיקוני שבר במערכת הביוב | פיצוץ בקווי סניקה | תיקון מכסים שבורים | אחר (שיקום שחות ועיבודים) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ינואר | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פברואר | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| מרץ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אפריל | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| מאי | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יוני | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| אוגוסט | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ספטמבר | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| אוקטובר | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| נובמבר | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| דצמבר | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| סה"כ | 28 | 2 | 0 | 8 | 18 |

- רחובות בהם יותר מ 3 סתימות

| רחוב | סה"כ | פעולות |
| --- | --- | --- |
| הרי יהודה 35 (בי"ס אריאל) | 3 | בוצע שטיפה, דרוש תיקון עיבודים |
| הרי יהודה 24 | 4 | בוצעה שטיפה של כל הקו הראשי וצילום, דרוש תיקון עיבוד. החלפת קו בשנת 2019 |
| הרמה 10 | 4 | שטיפה של הקו והוצאת המחסום שהתגלה בקו. |
| עין גנים 26 | 5 | בוצע שטיפה, דרוש תיקון |

- טיפול במפגעים

צוות כוננות

מים

- בשנת 2018 היה ברשות התאגיד איש שטח המשמש ככונן. תיקונים בצעו על בסיס התקשרות עם קבלן מסגרת לאחזקה רשת המים והביוב.

ביוב

- בשנת 2018 היה ברשות איש שטח המשמש ככונן מים וביוב. תיקונים בצעו על בסיס התקשרות עם קבלן מסגרת לאחזקת רשת המים והביוב.

- פרקי זמן מרביים להפסקות מים וביוב

14.1 עמידה בפרק הזמן לטיפול בתקלות השונות ברשת המים

|  | זמן טיפול במפגע |  |  | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מהות המפגע | תוך 8 שעות | תוך 12 שעות | מעל 12 שעות (פירוט) |  |
| הפסקת מים | 0 | 0 | 1 | 1 |
| זיהום במקור המים* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לחץ מים גבוה מ- 6 אטמ' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לחץ מים נמוך מ- 2 אטמ' | 2 | 0 | 0 | 2 |
| הלמי מים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ירידה בלתי סבירה במפלסי מים בבריכות | 2 | 0 | 0 | 2 |
| פיצוץ בצינורות עד ''3 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| פיצוץ בצינורות ''4 - ''6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| פיצוץ בצינורות מעל ''6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| תקלות בחנוכיות מדי מים | 19 | 3 | 1 | 23 |
| סה"כ | 42 | 5 | 2 | 49 |

14.2 פרקי הזמן לטיפול במפגעים השונים ברשת הביוב

| מהות המפגע | זמן טיפול במפגע |  |  | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | תוך 8 שעות | תוך 12 שעות | * מעל 12 שעות (לפרט) |  |
| תיקוני שבר ופתיחת סתימת ביוב ציבורי | 27 | 3 | 0 | 30 |
| החלפת מכסים | 8 | 0 | 0 | 8 |
| החלפת ושיקום שוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שאיבת ביוב ביוביות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 35 | 3 | 0 | 40 |

- הכנת תכנית לתחזוקה שוטפת, תקופתית ומונעת

תוכנית רב שנתית לשיקום ותחזוקה רשת המים והביוב הוגשה לרשות המים. בכל חודש מתעדכנת תוכנית תחזוקה שוטפת לחודש הבא.

- פעולות האחזקה והתפעול

16.1 הכנת הוראות תפעול ותחזוקה

נהלי אחזקה קיימים בכמה רבדים כמפורט להלן:

- אחזקה שגרתית- הוראות אחזקה למתקני מים וביוב ורשת המים והביוב גובשו במסגרת פרסום מכרז לאחזקת רשת המים, ואחזקת מתקנים.

- אחזקה אלקטרומכנית- אחזקה נעשית על בסיס קבוע ע"פ הוראות יצרן באמצעות קבלן אחזקה (מקורות).

- אחזקת ציוד טיפול במים- אין ציוד טיפול במים

- טיפול בנושא בדיקות מים הכולל ביצוע ומעקב בדיקות מים לפי תכנית דיגום משרד הבריאות.

- אחזקת ציוד אזעקה, גילוי וכיבוי אש – אחזקת ציוד כיבוי אש הינה באחריות קבלן בהתאם להוראות היצרנים (בשנת 2014 הותקנו מערכות גילוי וכיבוי חדשות לארונות החשמל בכל מתקני התאגיד)

16.2 הכנת תיק מעקב שוטף

תיק מעקב שוטף נמצא בכל תחנת שאיבה ומבוצע מעקב ברמה דו יומית .

16.3 אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת למערכת המים

- נערכת תוכנית חודשית המתעדכנת כל חודש לתיקון ליקויים ואחזקה מונעת במערכת המים והביוב

- קיימת תוכנית שנתית לאימון ובדיקת הידראנטים

16.4 אחזקת רשת הביוב

- קיימת תוכנית שנתית לשטיפה וצילום קווי ביוב

-  נערכת תוכנית חודשית המתעדכנת כל חודש לתיקון ליקויים ואחזקה מונעת במערכת                   המים והביוב

16.4.1   תוכנית שנתית ורב שנתית לניקוי, והדברת שוחות ומערכות הביוב

עבודות ניקוי ומניעה של  מפגעים מבוצעות על בסיס  יום יומי לפי הצורך.

בפועל מבוצע ניקוי השוחה מכל גורם המפריע לזרימה, מבוצע ניקוי שורשים ע"י חיתוך  וגיזום ידני, כמו כן במידת הצורך מבוצע איטום מחדש  של השוחה ותיקון העיבודים (בנצ'יקים) בתחתית השוחה.

לא  מתבצעת הדברת שוחות.

מתבצעת שטיפה וצילום של קווי ביוב ע"פ תוכנית ודרישה ממוקדת, התוכנית מתמקדת בעיקר בקווי הביוב הראשים של העיר.

16.4.2  תכנית שנתית ורב שנתית לביצוע צילום וידאו לקווים הראשיים

מתבצעת שטיפה וצילום של קווי ביוב ע"פ תוכנית . במהלך שנת 2018 צולמו ונשטפו כ 4,500 מ' צנרת ביוב.

16.4.3   ניתוק בין מערכת הביוב לבין מערכת התיעול

לא ידוע בשלב זה על חיבורים בין מערכות הניקוז והביוב. חברת ווינדקס נבחרה לפרויקט רוחבי על פני כל העיר לאיתור הצטלבויות בין מערכת הביוב ומערכת הניקוז.

16.5 תפעול ואחזקת תחנות שאיבה למים ולביוב

-	פעולות אחזקה מונעת: אחזקה וטיפול של הגנרטורים, לוחות החשמל ובדיקות הגנה שונות. הפעולות נעשות על בסיס קבוע ע"י קבלן אחזקה.

- קיימים דיזל-גנרטורים בכל חמשת מכנוי המים והביוב בעיר (סה"כ 5 דיזלים)

- בתוכנית העבודה בשנת 2019 מתוכנן המשך שיפוץ ושדרוג של מכוני השאיבה למים וביוב.

16.6 תחזוקת מערכות חשמל ופיקוד

- בשנת 2014 הושלם ביצוע שדרוג למערכת הפו"ב הכולל תוכנה חדשה והתקנת בקרים חדשים

קיים הסכם אחזקה למערכת עם חברת מטרה וואט. בשנת 2019 יחד עם הוספת מכון הגברת לחץ חדש למערכת המים מתוכנן שדרוג ושיני נוסף במערכת הבקרה (שינוי ושדרוגי תוכנה)

16.7 תפעול ותחזוקת בריכות מי השתיה

- בגני תקווה קיימות 2 בריכות ומגדל לאגירת והספקת מים בנפח כולל של 3,300 מ"ק.  בריכה אחת בנפח 1,000 קוב ושניה בנפח 2,000 מ"ק וגדל בנפח 300 מ"ק.

- בריכת ה 1,000 מ"ק הוקמה ב 1974  בריכת 2,000 מ"ק הוקמה ב 1998 ומגדל המים בנפח 300 מ"ק הוקם ב 1974 ושוקם ב 1993.

- בתוכנית העבודה לשנת 2019 מתוכנן שיקום של בריכת ה1,000 - בניה של תקרה חדשה.

- ניקוי וחיטוי מאגרי המים מתוכנן להתבצע לאחר שדרוג בריכת ה 1,000

- התקדמות בנושא  G.I.S

- שכבה של מערכת המים והביוב מופיע במערכת ה GIS של המועצה המקומית. לתאגיד הרשאה לצפות בנתוני המערכת של המועצה.

- ניהול יומן אירועים ותקלות

מבוצע רישום של כל האירועים והתקלות ביומן אירועים שנמצא במוקד.

- מאגר מידע ועיבוד מידע

- שכבה של מערכת המים והביוב מופיע במערכת הGIS של המועצה המקומית גני תקווה. לתאגיד אין עדין מערכת עצמאית משל עצמו ועיבוד המידע הינו מוגבל.

- קיימת שכבת CAD מעודכנת של קווים המים והביוב שתכלול את כל המרכיבים הדרושים לצורך קליטה במערכת GIS.

- רשתות האינסטלציה בבניינים

במסגרת היתרי הבניה הגורם המבקש היתר בניה נדרש להציג לאגף מהנדס העיר ולוועדה המקומית את אישור התאגיד לתכנית האינסטלציה הסניטארית. התהליך מתבצע באופן הבא:

- בשלב בקשת המידע להיתר מעביר התאגיד לוועדה המקומית הערות לגבי הבקשה.

- מבקש הבקשה מקבל דף הנחיות מפורט לאופן הגשת תכנית האינסטלציה.

- מבקש הבקשה מעביר תכנית מדידה לצורך סימון חיבורי מים וביוב  ע"י מהנדס התאגיד.

- מבקש הבקשה מעביר תכנית אינסטלציה לאישור.

- מבקש הבקשה מעדכן הערות לתכנית שהוגשה עד לאישורה הסופי.

- מהנדס התאגיד חותם על תכנית האינסטלציה ומבקש הבקשה מקבל אישור.

- לפני קבלת היתר בניה מועברים למהנדס התאגיד חישוב שטחים מעודכן.

- מהנדס התאגיד מבצע חישוב של דמי ההקמה הנדרשים.

- דרישת התשלום משולמת במחלקת הגביה של התאגיד ומנפקת קבלה.

- על מבקש הבקשה להציג את הקבלה על תשלום ההיטלים ואת אישור התוכנית הסניטרית כתנאי לקבלת היתר בניה.

- מניעת ניתוק הארקות

אין מקרים חריגים.

במסגרת עבודות אחזקה שמבצע התאגיד ובמידה והיה צורך לנתק הארקה, מבוצעת הארקה מחדש בסיום העבודה.

- שמירה על זכויות מקרקעין

אין מקרים חריגים

- תאום עם הרשויות

- מתקיימות ישיבות עבודה עם פורומים שונים של המועצה  בהם התאגיד מדווח על  הפעילויות המתוכננות להתבצע על ידו.

- מערכות פיקוד ובקרה

- תאגיד מי תקווה הקים חדר בקרה חדש בהתאם להנחיות המיגון של רשות המים כמו כן חדר הבקרה במיקומו החדש מגובה גנרטור. בנוסף לכך, נבחר יועץ סייבר לשיפור המערכות הקיימות על מנת לעמוד בדרישות הסייבר של רשות המים.

- הבטחת מתקני התאגיד

להלן פירוט של מתקני התאגיד:

| שם המתקן | נפח ספיקה | מיקום (בישוב/מחוץ לישוב/ מבודד) | גידור/שערים / מנעולים) | מפסק חירום | גלאי נפח | קשר למוקד* | מגוף מפוקד/אוטומטי הפסקת שאיבה | כח תגובה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מכון שאיבה הר סיני (מים) | 250 | סמטת הר סיני | קיים | אין | אין | לא תקין | קיים | מוקד |
| מכון שאיבה קדש (מים) | 350 | סמטת קדש (קומפלקס המגדל) | קיים | יש | יש | יש | קיים | מוקד |
| מכון שאיבה צפוני (מים) | 250 | דרך התקווה | קיים | יש | יש | יש | קיים | מוקד |
| מכון שאיבה כרמל (ביוב) | 30 | רחוב הכרמל | קיים | יש | יש | יש | קיים | מוקד |
| מכון שאביה יודפת (ביוב) | 20 | רחוב יודפת | קיים | יש | יש | יש | קיים | מוקד |

- במכון שאיבה קדש במגדל ובבריכות קימות מערכת אזעקה ומצלמות אבטחה. במקרה של פריצה מתקשרת המערכת למוקד אבטחה שצופה במצלמות האבטחה ושולח כוח תגובה במקרה הצורך.

- המכונים מכוסים מבחינת צילום באמצעות מצלמות אבטחה המצויות  באתר או מצלמות בשטח הסובב השייכות למועצה.

- במסגרת שיקום מתקני המים והביוב יבוצע גם שדרוג של מערכות האזעקה וביטחון והתאמתם לנוהל מיגון מתקנים של רשות המים. במכון ביוב כרמל הותקנה מערכת  אזעקה ומצלמות חדשה בשנת 2018 ובשנת 2019 יותקנו מערכות ביטחון חדשות במכון סיני וקדש.

- מוכנות התאגיד לאספקת מים בשע"ח

- תוכנית חירום של התאגיד אושרה ע"י רשות המים. לתאגיד ציוד חירום למתן מענה ל100% מאוכלוסיית גני תקווה .

- ניהול ותפעול מערך בטיחות

התאגיד התקשר עם יועץ בטיחות.

- לתאגיד נהלי בטיחות ועבודה לעובדי התאגיד ועובדי הקבלת קהל.

- מועברות הדרכות על בסיס שנתי .

- במהלך שנת 2019 בכוונת התאגיד להתמקד בעיקר בביקורת בטיחות בשטח בפרויקטים השונים

- היערכות התאגיד לחלוקת מים בשעת משבר

ראה סעיף 26

- דו"חות מידיים, רבעוניים ושנתיים

על התאגיד להעביר הדוחות הנדרשים כולל השלמות ועדכונים.  בשנת 2018 לא אירעו אירועים חריגים המחייבים דיווח מידי לרשויות הממונות.

ב.	דו"חות מיידים

במהלך שנת 2018 לא אירעו אירועים חריגים המחייבים דווח מידי לרשויות.

ג.	דו"חות רבעוניים

תוך 30 יום לאחר סיום כל רבעון התאגיד מעביר לרשות המים וממונה על תאגידי מים וביוב דו"חות רבעוניים המפרטים:

- ריכוז תלונות צרכנים ודיווח על הטיפול בתלונות הנ"ל.

- פירוט תקלות עיקריות ומשמעותיות אשר התרחשו ברבעון החולף:

-	פגיעה באיכות המים.

- 	פרצים ואירועיי שבר במערכות.

-	הזרמת חומרים שאינם מותרים או חריגים באופיים מרמת השפכים הסניטריים למערכת הביוב של התאגיד.

-	הפסקות מים מעל 8 שעות.

-	הצפות ביוב ותיעול.

-	מפגעים חמורים בסביבה, כולל מפגעי ריח.

ד.	פעילות שהתאגיד מתחייב להעמיד לצרכן

- פרסום אמנת שירות

אמנת השירות של התאגיד מוצגת באתר האינטרנט של התאגיד.

- צרכנות

בשנת 2018 טיפל התאגיד ב:

44   בקשות מידע להיתר

65   היתרי בניה שטופלו (תכניות סניטריות שאושרו)

13   פניות לטופס 4

13   תיקי בניה אושרו לטופס 4

לא היו ניתוקי מים

- 	באתר האינטרנט של התאגיד מפורסמים כל נתוני איכות המים, עמידה בדרישות סל השירותים של התאגיד ותיאור פעילות התאגיד.

- מוקד לתקלות והמוקד לטיפול בתלונות ובפניות הציבור

3.1 מוקד תקלות

- מוקד התקלות של התאגיד משותף למוקד התקלות של המועצה והינו מאויש 24 שעות ביממה.

- פניות המתקבלות במוקד, על ידי המוקדנים, נרשמות במערכת ממוחשבת, המרכזת את כל

הנתונים. לבעלי התפקידים בתאגיד ישנה גישה למערכת זו וביכולתם לראות את הפניות

שהתקבלו ולעדכן את אופן ההתקדמות בטיפול בהן.

- כל התקלות מדווחות למוקד בזמן אמת גם על ידי אנשי האחזקה.

- לאחר תיקון תקלה, מנהל העבודה מעדכן את המערכת הממוחשבת של המוקד ובכך

מאפשר את זרימת המידע אל המוקד ושאר בעלי התפקידים.

- כל הנתונים המתקבלים במערכת הממוחשבת של המוקד נשמרים במאגר הנתונים של המוקד העירוני. הנתונים מועברים לתאגיד.

  - המוקד לטיפול בתלונות ובפניות הציבור

מס' הטלפון של מי תקווה (1-800-80-40-80) מחובר לנתב שיחות, המאפשר ניתוב לדיווח על תקלות מים או ביוב (שיחות מועברות למוקד עירוני 106), תשלום במענה ממוחשב ומענה אנושי לצורך תשלום ו\או בירור חשבונות מים.

במהלך שנת 2018 טופלו כ- 15,095 (הערכה) פניות שהגיעו למוקד הטלפוני החיצוני או המקומי ולמרכז שירות לקוחות פרונטלי ומכתבים.

| סוג השירות | זמן המתנה ממוצע (דקות) | סה"כ פניות |
| --- | --- | --- |
| בירור טלפוני | 2:40 | 6817 |
| תשלום טלפוני | 2:40 | 986 |
| מוקד/מרכז שירות לקוחות פרונטלי | 1:30 | 1457 |
| מוקד תפעולי ( תקלות מים וביוב) | 0:40 | 250 |
| מכתבים |  | 40 |
| אתר אינטרנט |  | 5188 |
| פקסים |  | 357 |

התפלגות פניות הציבור בנושאים השונים במהלך השנה:

| נושאים |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| צרכנות ומדי מים (כולל תשלום חשבונות) | תקלות ברשת מים | תקלות ברשת ביוב | מפגעים סביבתיים | תחנות שאיבה | מכון טיהור | סה"כ |
| 14,862 | 80 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14,995 |

- חלק מהפניות המתקבלות הינם בגין בעיות פרטיות.

ה.	שיקום ופיתוח מערכות

- הכנת תכנית אב למים וביוב (לבצע הפרדה בדיווח בין מערכת המים ומערכת הביוב)

תוכנית אב למים אושרה לישוב ב 2007.

תוכנית אב לביוב נשפטה בוועדה המקצועית למים וביוב בתאריך 13.2.2018 נדרשו השלמות.

משרד קורנברג מכין השלמה לתוכנית האב לביוב לאחר עדכון תוכנית מתאר לישוב

משרד קורנברג מכין תוכנית אב למים – מיועד להגיע לדיון סנ"ת ביולי 2019.

- דו"ח ביצוע בפועל של עבודות שיקום ופיתוח מערכות מים בשנת 2018

ראה אקסל השקעות בפועל מצורף

- דו"ח ביצוע בפועל של עבודות שיקום ופיתוח מערכות ביוב בשנת 2018

ראה אקסל השקעות בפועל מצורף

4.	פרוגרמה תלת שנתית לשיקום ופיתוח מערכות המים והביוב

תכנית תלת שנתית מתעדכנת כל שנה לטווח של 3 השנים הבאות.

4.1 תכנית רב שנתית להחלפת קווי מים

א. 	אורך וקוטר קווי מים שעברו תקופת הקיים הנורמטיבי ובעקבות בדיקת מצבם הם מיועדים להחלפה

| קוטר | עד ''2 | 3'' | 4'' | 6'' | 8'' | 10'' | 12'' | 16'' | 20'' | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אורך (מ') |  | 50 | 1295 | 50 |  | 240 |  |  |  | 1635 |

אין קווים שעבר קיים נורמטיבי של 40 שנה הקווים מוחלפים בהתאם למצבם או בהתאם לפיתוח מתוכנן בישוב.

ב. 	אורך וקוטר קווי המים שיוחלפו בכל אחד משלושת השנים הקרובות

|  | 3'' | 4'' | 6'' | 8'' | 10'' | 12'' | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  | 130 |  |  | 240 |  |  |
| 2020 |  | 885 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 50 | 280 | 50 |  |  |  |  |
| סה"כ | 50 | 1295 | 50 |  | 240 |  | 1635 |

ג. 	שיקום מתקני מים: בריכות קידוחים מתקני טיפול במים וכד'

בריכת 1000

בריכת 1,000 קוב מתוכננת לשיקום במהלך שנת 2018

מגדל המים

מגדל המים יבחן במהלך 2019  ובהתאם יוחלט על הצורך בשיקום או הפסקת השימוש בו.

שיקום מכון שאיבה הר סיני ומכון קדש

שיקום מבנה המכונים שיפוץ משאבות השלמות בטיחות, מיגון וכיבוי אש וכו' מתוכנן במהלך 2018

שדרוג מערכות פיקוד ובקרה במכוני המים

שדרוג תוכנת  הבקרה לגרסה חדשה יותר העונה על דרישות אבטחת מידע מעודכנות יעשה במהלך 2018

ד. 	הערכה תקציבית של ההשקעות הנדרשות לשיקום ופיתוח מערכת המים בשלוש השנים הקרובות

קווי מים:

| שיקום ושידרוג | פרויקט | סוג צינור קיים | קוטר | אורך | סוג צינור חדש | קוטר | אורך | תקציב, אלפי ש''ח | שנת יעד |  |  | הערות/סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.1.1 | ים המלח קודשי השואה | פלדה | 4 | 260 | פקס | 160 | 260 | 0 |  |  |  | 30 אלף שייך ל 18 |
| 1.1.2 | ים המלח מ 52 עד רחוב הנגב | פלדה | 4 | 540 | פקס | 160 | 540 | 0 |  |  |  | 150 אלף שייך ל 18 |
| 1.1.3 | קו מים רחוב הגליל קטע הרמה הגלעד | פלדה | 6 | 500 | פקס | 160 | 500 | 0 |  |  |  | 50 אלף שייך ל 18 |
| 1.1.4 | החלפת חיבורי בתים רחוב עמק יזרעל הדביר וגבעון | פלדה | 2 |  | פלדה | 2 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.1.5 | התבור קווי מים | פלדה | 4 | 300 | פקס | 160 | 300 | 340 | 40 | 300 |  |  |
| 1.1.6 | קו מים רחוב העמקים | פלדה | 4 | 500 | פקס | 160 | 500 | 550 |  | 550 |  | במקביל לביצוע עבודות ניקוז של המועצה |
| 1.1.7 | קו יניקה להר סיני | פלדה | 10 | 125 | פקס | 225 | 125 | 138 | 138 |  |  | לא בוצע ב18 |
| 1.1.8 | קו מים הרי ירושלים | פלדה | 10 | 115 | פקס | 225 | 115 | 138 | 138 |  |  |  |
| 1.1.9 | קו מים סמטת רבאון | פלדה | 4 | 130 | פקס | 160 | 130 | 156 | 156 |  |  |  |
| 1.1.10 | ישמח משה קווי מים | פלדה | 4 | 125 | פקס | 110 | 125 | 160 | 20 | 140 |  |  |
| 1.1.11 | תוכנית אב מים |  |  |  |  |  |  | 85 | 40 | 45 |  |  |
| 1.1.12 | החלפת זקיפים הגפן | פלדה |  |  | פלדה |  |  | 15 | 15 |  |  |  |
| 1.1.13 | רחוב הרימון | פלדה | 8 | 120 | פקס | 225 | 120 | 404 | 404 |  |  |  |
| 1.1.14 | מרכז לידר | PE | 4 | 50 | פקס | 110 | 50 | 55 | 55 |  |  | בקדוח |
| 1.1 | עלות שיקום ושדרוג |  |  |  |  |  |  | 2,141 | 1,106 | 1,035 | 0 |  |
| 1.2 - פיתוח | פרויקט | מס' תכנית/תבע/שכונה |  |  | סוג צינור חדש | קוטר | אורך | תקציב, אלפי ש''ח | שנת יעד |  |  | הערות/סטטוס |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.2.1 | כביש 50 דרך גישה 5142 | 5142 |  |  | פקס | 315.280.110 | 670 | 600 | 600 |  |  |  |
| 1.2.2 | צומת הנגב מים (כביש 34 עד רחוב הנגב) | 5142 |  |  | פקס | 225 | 40 | 10 | 10 |  |  | 10 אלך חשבונות סופיים |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | דרך המשי קטע צפוני (מדרך הים לדרך התקווה) | 5159 |  |  | פקס | 225 | 240 | 160 | 160 |  |  |  |
| 1.2.6 | דרך המשי קטע דרומי | 5159 |  |  | פקס | 225 | 450 | 10 | 10 |  |  | 10 אלף חשבונות סופיים |
| 1.2 | עלות פיתוח |  |  |  |  |  |  | 780 | 780 | 0 | 0 |  |
| 1 | סה"כ שיקום, שדרוג ופיתוח |  |  |  |  |  |  | 2,921 | 1,886 | 1,035 | 0 |  |

מתקני מים:

| 3.1 - שיקום ושדרוג | פרויקט | שנת הקמה | שנת שידרוג | *תקציב (כולל העמסות), אלפי ש''ח |  |  | שנת יעד |  |  | הערות/סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ציוד | מבנה | סה''כ | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 3.1.1 | שיקום מכון מים הר סיני | 1974 |  |  |  | 1,500 | 1,500 |  |  | הוכרז קבלן זוכה |
| 3.1.2 | שיקום מכון מים קדש | 1999 |  |  |  | 1,400 | 1,400 |  |  | הוכרז קבלן זוכה |
| 3.1.3 | שיקום בריכה 1,000 | 1974 |  |  |  | 500 | 500 |  |  | הוכרז קבלן זוכה |
| 3.1.4 | שיקום בריכה 2,000 | 1999 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 3.1.5 | שיקום מגדל מים | 1974 | 1993 |  |  | 300 | 300 |  |  |  |
| 3.1.6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.1 | עלות שיקום ושידרוג |  |  | 0 | 0 | 4,000 | 3,700 | 300 | 0 |  |
| 3.2 - פיתוח | פרויקט | מס' תכנית/תבע/שכונה |  | ציוד | מבנה | סה''כ | 2019 | 2020 | 2021 | הערות/סטטוס |
| 3.2.1 | בוסטר גנים צפון | 5142 |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.2 | עלות פיתוח |  |  | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 |  |
| 3 | סה''כ שיקום, שדרוג ופיתוח |  |  | 0 | 0 | 4,600 | 4,300 | 300 | 0 |  |

4.2 תכנית רב שנתית להחלפת קווי ביוב

  - אורך וקוטר קווי ביוב שעברו את תקופת הקיים הנורמטיבי ובעקבות בדיקת מצבם הם מיועדים להחלפה

| קוטר | עד ''2 | 3'' | 4'' | 6'' | 8'' | 10'' | 12'' | 16'' | 20'' | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אורך (מ') |  |  | 780 | 150 |  | 350 |  | 320 |  | 1600 |

  - אורך וקוטר קווי הביוב שיוחלפו בכל אחד משלוש השנים הבאות

(בתוך תחומי גני תקווה לא כולל השקעות בקווי ביוב התומכים את גני תקווה העוברים ברשות אחרת)

|  | 110 | 160 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 400 | 450 | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  | 80 | 150 |  | 350 |  |  | 320 |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ |  | 780 | 150 |  | 350 |  |  | 320 |  | 1600 |

  - הערכה תקציבית של ההשקעות הנדרשות לשיקום ופיתוח מערכת הביוב

קווי ביוב:

| 2.1 - שיקום ושידרוג | פרויקט | סוג צינור קיים | קוטר | אורך | סוג צינור חדש | קוטר | אורך | תקציב, אלפי ש''ח | שנת יעד |  |  | הערות/סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 2.1.1 | קו ביוב בקריית אונו מרחוב שטרן ועד רחוב יחזקאל | א.צ | 350 | 700 | PVC | 450 | 700 | 0 |  |  |  | 25 אלף חשבונות פיקוח ותכנון סופיים |
| 2.1.2 | קו ביוב בקריית אונו מרחוב שטרן ועד רחוב יחזקאל שלב א | א.צ | 400 | 700 | PVC | 450 | 700 | 0 |  |  |  | 25 אלף חשבונות פיקוח ותכנון סופיים |
| 2.1.3 | קו ביוב בקידוח ברחוב יחזקאל ובר יהודה בקריית אונו | א.צ | 250 | 150 | PE100 | 450 | 150 | 0 |  |  |  | 300 אלף חשבונות פיקוח ותכנון סופיים |
| 2.1.4 | קו ביוב רחוב בגליל מרחוב הגלעד ועד לרחוב הרמה | א.צ | 250 | 200 | PE100 | 450 | 200 | 0 |  |  |  | 300 אלף חשבונות פיקוח ותכנון סופיים |
| 2.1.5 | ביוב מרכז מסחרי הגליל | פלדה | 250 | 200 | PVC | 400 | 200 | 0 |  |  |  | 400 אלף חשבונות פיקוח ותכנון סופיים |
| 2.1.6 | קו ביוב רחוב הרמה | PVC | 315 | 340 | PVC | 400 | 340 | 380 |  | 380 |  | תלוי בניקוז המועצה |
| 2.1.7 | קו ביוב רחוב הרי יהודה 30 ועד לרחוב העמקים | א.צ | 200 | 120 | PE100 | 225 | 400 | 440 | 440 |  |  | תלוי בניקוז המועצה לצאת בתכנון עכשו |
| 2.1.8 | קווי ביוב סמטת התבור | א.צ | 200 | 350 | PVC | 200 | 350 | 500 | 250 | 250 |  |  |
| 2.1.9 | קו גלישה מכון כרמל |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |
| 2.1.10 | קווי ביוב רחוב יודפת |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |  |  |
| 2.1.11 | קו ביוב רחוב הרימון |  | 160 | 200 | PVC | 160 | 200 | 600 | 600 |  |  | עדכון מחיר מ 300 ל 600 לאחר ישיבה עם המתכנן |
| 2.1 | עלות שיקום ושדרוג |  |  |  |  |  |  | 2,310 | 1,380 | 930 | 0 |  |
| 2.2 - פיתוח | פרויקט | מס' תכנית/תבע/שכונה |  |  | סוג צינור חדש | קוטר | אורך | תקציב אלפי ש''ח | שנת יעד |  |  | הערות/סטטוס |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 2.2.1 | קווי ביוב א.דורי דרך המשי קטע דרומי | 5159 |  |  | PVC | 200 | 450 | 0 |  |  |  | 20 אלף חשבונות סופיים |
| 2.2.2 | קו ביוב דרך המשי קטע צפוני | 5159 |  |  | PVC | 200 | 240 | 140 | 140 |  |  | בתכנון לפני מכרז |
| 2.2.3 | קווי ביוב צומת הנגב | 5142 |  |  | PVC | 200 | 80 | 0 |  |  |  | 20 אלף חשבונות סופיים |
| 2.2.4 | קווי ביוב דרך גישה 5142 | 5142 |  |  | PVC | 200 | 450 | 500 | 500 |  |  | לקראת מכרז |
| 2.2 | עלות פיתוח |  |  |  |  |  |  | 640 | 640 | 0 | 0 |  |
| 2 | סה"כ שיקום, שדרוג ופיתוח |  |  |  |  |  |  | 2,950 | 2,020 | 930 | 0 |  |

מתקני ביוב:

| 4.1 - שיקום ושדרוג | פרויקט | שנת הקמה | שנת שדרוג | *תקציב (כולל העמסות), אלפי ש''ח |  |  | שנת יעד |  |  | הערות/סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ציוד | מבנה | סה''כ | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 4.1.1 | שיקום מכון ביוב כרמל | 1995 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | ועוד 100 מתקן נטרול ריחות 200 בוצע |
| 4.1.2 | ביטול מכון יודפת |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |
| 4.1 | עלות שיקום ושדרוג |  |  | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 |  |

ו.	רשימה מעודכנת של נכסי המים והביוב העיקריים

- רשימה מעודכנת של נכסים במערכת המים:

  - מצבת צינורות מים לפי קטרים*

| קווי מים |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| קווי פלדה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| גיל/קוטר |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | סה"כ |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | 0 | 45 | 276 | 282 | 621 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1,532 |
| 11 | 15 | 31 | 0 | 24 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 16 | 20 | 1,156 | 628 | 1,916 | 2,153 | 819 | 1,013 | 0 | 221 | 0 | 7,905 |
| 21 | 25 | 900 | 1,618 | 765 | 1,601 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,144 |
| 26 | 30 | 1,538 | 865 | 2,224 | 813 | 263 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5,789 |
| 31 | 35 | 194 | 283 | 1,317 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,845 |
| 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 41 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ |  | 3,819 | 3,438 | 6,521 | 5,104 | 1,964 | 1,533 | 0 | 221 | 0 | 22,600 |
| פקסגול |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| גיל/קוטר |  | 90 | 110 | 160 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 450 | סה"כ |
| 0 | 5 | 70 | 1,384 | 740 | 0 | 3,038 | 0 | 268 | 162 | 0 | 5,665 |
| 6 | 10 | 410 | 1,160 | 199 | 614 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2,434 |
| 11 | 15 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ |  | 481 | 2,544 | 1,163 | 614 | 3,038 | 51 | 268 | 162 | 0 | 8,421 |

1.2 קידוחים – אין לתאגיד קידוחים

1.3 תחנות שאיבה

| מס | שם התחנה | מספר יחידות | סוג | משאבה |  |  |  | שנת הקמה | שנת שיקום |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | יצרן ודגם | ספיקה (מק"ש) | גובה הרמה |  |  |  |
| 1 | רח' קדש | 2 | אנכית | V.S. MOTORS | 350 | 40 | ציוד | 1999 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | מבנה | 1999 |  |
| 2 | רח' הר סיני | 3 | אנכית | V.S. MOTORS | 100 | 40 | ציוד | 1974 | 1997 |
|  |  |  |  |  |  |  | מבנה | 1974 |  |

1.4 בריכות מים

| שם הבריכה | השטח המגודר (מ"ר) | נתונים טכניים של הבריכות |  |  |  | שנת הקמה | שנת שיקום |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | נפח (מ"ק) | קוטר (מ) | גובה (מ) | רום תחתית (+מ) |  |  |
| 2000 |  | 2000 | 20 | 6.5 | 79.5 | 1998 |  |
| 1000 |  | 1000 | 18 | 4 | 81.0 | 1974 |  |
| מגדל מים |  | 350 |  |  | 118.0 | 1974 | 1993 |

  - מוני מים

| מהות שימוש | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 75 | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ביתי משותף |  | 1 | 1 |  |  |  | 1119 | 1121 |
| ביתי פרטי |  |  | 1 | 1 |  |  | 5111 | 5113 |
| בניה | 2 | 1 | 13 | 1 |  |  | 26 | 17 |
| בריכות בית מרחץ מקוואות |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |
| גינון |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 |
| גנים ציבורים | 10 | 26 | 8 | 1 | 1 |  | 45 | 91 |
| חנויות |  | 3 | 2 | 2 |  |  | 89 | 96 |
| חנויות ללא חיוב |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
| חנויות/מסעדות/מספרה |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| ללא חיוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מונה גינה |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| מונה משולב |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| מונה ראשי | 4 | 24 | 47 | 43 |  | 7 | 15 | 140 |
| מונה שירותים |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| מוסדות בריאות עירוני |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| מוסדות חינוך עירונים | 3 | 4 | 14 | 4 |  | 1 | 15 | 41 |
| מוסדות ישיבה |  |  | 1 |  |  |  | 12 | 13 |
| מלאכה ותעשיה זעירה | 1 |  |  |  |  |  | 5 | 6 |
| מסעדות מספרה |  |  |  |  |  |  | 13 | 13 |
| סה"כ | 20 | 64 | 91 | 54 | 1 | 8 | 6466 | 6704 |

- רשימה מעודכנת של נכסים במערכת הביוב:

  - מצבת צינורות ביוב לפי קטרים

| קווי ביוב |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| קווי פלדה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| גיל/קוטר |  |  |  | 160 | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 280 |  |  | 315 | 400 |  |  | 450 |  |  | 500 |  | סה"כ |
| 0 | 5 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | 10 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 126 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 126 |  |
| 11 | 15 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 16 | 20 | 444 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 444 |  |
| 21 | 25 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 26 | 30 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 31 | 35 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 36 | 40 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 41 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| סה"כ |  |  |  | 444 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 126 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 570 |
| קווי אסבסט |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| גיל/קוטר |  |  |  | 160 | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 280 |  |  | 315 | 400 |  |  | 450 |  |  | 500 |  | סה"כ |
| 0 | 5 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 | 10 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | 15 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 16 | 20 | 95 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 95 |  |
| 21 | 25 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 26 | 30 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 31 | 35 | 1,605 |  |  | 445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2,050 |  |
| 36 | 40 | 534 |  |  | 0 |  | 0 |  | 495 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1,029 |  |
| 41 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 195 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 195 |  |
| סה"כ |  |  |  | 2,234 | 445 |  | 0 |  | 690 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3,369 |
|  | קווי PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| גיל/קוטר |  |  |  | 160 | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 280 |  |  | 315 | 400 |  |  | 450 |  |  | 500 |  | סה"כ |
| 0 | 5 | 39 |  |  | 4,062 |  | 81 |  | 783 |  | 0 | 334 |  |  | 200 |  |  |  | 0 |  | 5,700 |  |
| 6 | 10 | 118 |  |  | 1,762 |  | 0 |  | 584 |  | 0 | 167 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2,632 |  |
| 11 | 15 | 5,687 |  |  | 860 |  | 0 |  | 62 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6,608 |  |
| 16 | 20 | 5,251 |  |  | 480 |  | 0 |  | 468 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6,199 |  |
| 21 | 25 | 4,335 |  |  | 1,127 |  | 0 |  | 701 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 6,162 |  |
| 26 | 30 | 262 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 262 |  |
| 31 | 35 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 36 | 40 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 41 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| סה"כ |  |  |  | 15,692 | 8,291 |  | 81 |  | 2,598 |  | 0 |  |  | 501 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27,163 |
|  | PEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| גיל/קוטר |  |  |  | 160 | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 280 |  |  | 315 | 400 |  |  | 450 |  |  | 500 |  | סה"כ |
| 0 | 5 | 0 |  |  | 0 |  | 85 |  | 0 |  | 615 | 600 |  |  | 0 | 350 |  |  | 0 |  | 1,650 |  |
| 6 | 10 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 | 15 | 339 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 339 |  |
| 16 | 20 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 21 | 25 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 26 | 30 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 31 | 35 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 36 | 40 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 41 | 60 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| סה"כ |  |  |  | 339 | 0 |  | 85 |  | 0 |  | 615 |  |  | 600 | 0 |  |  | 350 |  |  | 0 |  | 1,990 |

2.2 תחנות שאיבה

| מס | שם התחנה | מספר יחידות | סוג | נתונים טכניים של התחנות |  |  |  |  |  | שנת הקמה | שנת שיקום |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | מנוע |  | משאבה |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | יצרן ודגם | הספק (כ"ס) | יצרן ודגם | ספיקה (מק"ש) | גובה הרמה |  |  |  |
| 1 | גבעת סביון החדשה - רח' הכרמל | 2 | טבולה | Siniaver | 30 | Siniaver | 90 | 20 | ציוד | 1995 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | מבנה | 1995 | - |
| 2 | רח' יודפת | 2 | טבולה | Siniaver | 7.5 | Siniaver | 30 | 10 | ציוד | 2002 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | מבנה | 2002 | - |

2.3 מכוני טיהור

לא קיים מכון טיהור בבעלות מי-תקוה.

שירותי טיהור השפכים מסופקים ע"י איגודן (השפד"ן).

נספח א' דוח איכות מים לשנת 2018

בדיקות כמיה:

| סיכום בדיקות מתכות ברשת האספקה |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| לתקופה: 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| מחוז/נפה | רשות/ישוב | ספק מים | מספר דגימות מתוכננות | מספר בדיקות שבוצעו לעופרת | טווח ריכוזים (תקן 10 מק"ג/ל) | מספר בדיקות שבוצעו לנחושת |  | טווח ריכוזים (תקן 1400 מק"ג/ל) | מספר בדיקות שבוצעו לברזל | טווח ריכוזים (תקן 1000 מק"ג/ל) | עופרת - אחוז ביצוע מתוכנית דיגום | נחושת - אחוז ביצוע מתוכנית דיגום | ברזל - אחוז ביצוע מתוכנית דיגום |
| מחוז מרכז / נפתית פתח תקווה | גני תקווה | תאגיד - מי תקווה | 3 | 3 | 1.0 - 2.0 | 3 |  | 0.0 - 0.0 | 3 | 0.0 - 0.0 | 100 | 100 | 100 |
| סה"כ לנפה נפתית פתח תקווה |  |  | 3 | 3 | 1.0 - 2.0 | 3 |  | 0.0 - 0.0 | 3 | 0.0 - 0.0 |  |  |  |
| סה"כ למחוז מחוז מרכז |  |  | 3 | 3 | 1.0 - 2.0 | 3 |  | 0.0 - 0.0 | 3 | 0.0 - 0.0 |  |  |  |

| סיכום בדיקות לטריהלומתנים ברשת אספקה |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תקופה: 01/01/2018 - 31/12/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | תקן - ממוצע שנתי מרבי משוקלל: |  |  |  | 0.1 | מג"ל |  |  |  |  |  |  |
| מחוז | נפה | ישוב | ספק מים | סוג נקודת דיגום | מספר בדיקות לביצוע לפי תוכנית הדיגום | מספר בדיקות שבוצעו | אחוז ביצוע לפי תוכנית דיגום | טווח הריכוזים | ממוצע שנתי משוקלל | אחוז מהתקן של ממוצע שנתי | אחוז בדיקות תקינות |  | יחידות מידה |
| מחוז מרכז | נפתית פתח תקווה | גני תקווה | תאגיד - מי תקווה | רשת | 1 | 1 | 100 | 0.0007 - 0.0007 | 0.0007 | 0.7 | 100 |  | מג/ל |
|  |  | גני תקווה |  |  | 1 | 1 | 100 | 0.0007 - 0.0007 | 0.0007 | 0.7 | 100 |  |  |
|  | נפתית פתח תקווה |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| מחוז מרכז |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |

בדיקות מיקרו ביולוגיה:

| סיכום ביצוע בדיקות מיקרוביאליות ברשת אספקה לרשויות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| לתקופה: 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מחוז: | נפה: | רשות / אתר | מספר בדיקות מתוכננות | מספר בדיקות שבוצעו לפי תוכנית דיגום | אחוז ביצוע |  |  |  | סה"כ בדיקות שבוצעו (שיגרתיות, נוספות, חוזרות) | סה"כ בדיקות חריגות | אחוז חריגה |  | מספר בדיקות חריגות לאחר בדיקה חוזרת | אחוז חריגה (לאחר בדיקה חוזרת) |
|  |  |  |  |  | 96-100 | 90-95 | 75-89 | <75 |  |  |  |  |  |  |
| מחוז מרכז | נפתית פתח תקווה | גני תקווה | 182 | 182 | 100 |  |  |  | 182 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| מחוז מרכז | נפתית פתח תקווה |  | 182 | 182 | 100 |  |  |  | 182 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |